1/ un équipier ne perds pas de vue le naufragé

2 /dérouler le génois et affaler le spi

3 /mettre le pont au clair avant de virer

4/ lofer

5/Faire du cap pour se rapprocher du naufragé, réduire la voilure si besoin

6/On vire , un ou deux virement sont possible pour se rapprocher

7 / à la hauteur du naufragé , rouler le génois ,choquer la grande voile (aidez vous du moteur)

ou alors dépasser le naufragé pour entamer la manœuvre précédente  pour terminer à la cape

(en gros on effectue un huit ).